
附件1                                      编号：          

[image: image1.jpg]



实验室建设项目立项申报书
	项目名称：
	光电材料与器件综合实训实验室

	所属单位：
	数理学院

	项目负责人：
	翟良君

	联系电话：
	15261110122

	申报日期：
	2024.12


实验室与设备管理中心
二〇二四年十月制

填 报 说 明

1.凡由学校经费（包括专项资金）投入的实验室建设项目，在申请立项时必须填写本项目申报书。

2.立项申报书是项目立项、建设投资、检查验收的依据，申报单位要严肃认真、实事求是地填写。

3.本申报书用A4纸打印，左侧装订成册，一式两份。如表中填项位置不够，可另加页。

	项目名称
	光电材料与器件综合实训实验室

	项目

负责人
	翟良君
	所属单位
	数理学院

	项目组成员

基本

信息
	姓  名
	职 称
	专业方向
	在项目中所承担的任务
	签名

	
	王歆钰
	讲师
	物理
	调研/规划
	

	
	王凤飞
	副教授
	光学
	调研
	

	
	薛建忠
	高级实验师
	材料
	调研
	

	
	刘波
	教授
	物理
	调研
	

	项目经费预算

（万元）
	130
	项目属性
	(新建  (扩建  (更新

	项目类型
	( 1公共基础    ( 2学科基础    ( 3专业教学 

( 4实习实训    ( 5创新开发    ( 6其他：             

	项目用房地点
	11-103
	用房面积（㎡）
	95

	一、建设的必要性
本实验室面向专业   1  个，承担实验课程  2   门，按教学大纲规定必开实验项目  18   项/共   160  学时，选修实验项目  0  项/共  0  学时，实验室利用率预测   160  学时/年。

	二、申请理由和主要实施内容

1.申请理由
人类的生存和发展离不开光，光具有波动性和粒子性，是能量和信息的最佳载体。光信息在电子技术的支持下，在通信、能源、医疗、导航等领域的应用越来越广泛，光电技术是推动社会发展的重要技术，具有广阔的应用前景和经济效益。光电材料与器件专业涉及物理学、化学、材料科学等多个学科的知识，培养学生在光信息的产生、传输和处理方面具有的扎实理论基础、在光学材料性能制备与检测、光电器件、光电检测等方面的具有综合研究能力。

为主动应对新一轮科技革命与产业变革，支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略。2017年2月以来，教育部积极推进新工科建设，并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》，助力高等教育强国建设。

“光电信息材料与器件”专业是我校2022年被教育部批准通过的新工科专业，已经于2023年9月招生。按照光电信息材料与器件专业人才培养方案，以及课程开设进度，亟需新建光电信息材料与器件专业实验室，以配合光电材料与器件、材料测试分析技术、半导体物理等专业主干课程的教学，培养学生在光电材料制备、光电检测、光电器件设计与开发的开发和应用能力，最终成为光电产品与设计、科技开发与应用、运行管理等工作的专业人才。
2.主要实施内容
光
电
材
料
与
器
件
测
试
实验模块
实验内容

项目类型

实验仪器

数量

光电探测器实验
1、利用热释电探测器标定光源光谱强度分布

2、光电二极管探测器光谱响应度的测试

3、利用幅频特性和截止频率完成光敏电阻响应时间的测量

4、PIN 二极管探测器光谱响应度的测试

5、三极管探测器光谱响应度的测试

6、雪崩二极管不同负载电阻下响应时间的测量

综合

光电探测器实验仪
GCS-GDTC-B

3

光学传感三维面形测量

1.利用光电混合系统实现三维投影光路的搭建
2.了解光学三维检测系统的基本标定方法，并标定整个测量系统
3.利用相移算法获取正弦光栅投影图
4.利用专业相位计算软件恢复物体面形
5.处理分析实验结果并修正实验方案以提高实验精度

综合

光学传感三维面形测量实验仪GCS-SWCL

2
激光位移测量

1.学习激光三角法的基本原理
2.2D位移传感器实验系统的安装与调试 
3.2D激光位移传感器实验系统的标定 
4.利用2D激光位移传感器测量物体面形
综合

2D激光位移传感器测量实验仪
GCS-LLE
2
薄膜厚度测量

1.了解白光干涉原理
2.搭建薄膜厚度测量实验装置，完成局部厚度测量
3.测量样品不同位置膜厚差异

综合

薄膜厚度测量综合实验仪
GCS-TF
2
光电图像传感器及应用综合实验

线阵CCD原理及应用综合实验：
1.线阵CCD驱动信号测试分析实验
2.线阵CCD传感特性测量实验
3.柱状工件直径测量实验
4.非接触式角度测量实验
面阵CCD原理及应用综合实验：
1.面阵CCD驱动信号测试分析实验
2.面阵CCD传感特性测量实验
3.面阵CCD灰度直方图及数值变换实验
4.机械工件二维数据测量实验
5.彩色面阵CCD颜色处理及识别实验

综合

光电图像传感器及应用综合实验GCS-CCD
3

自组棱镜光谱仪及光谱测量实验

１.了解棱镜摄谱仪的构造原理
２.掌握棱镜摄谱仪的调节及标 定方法
３.测量未知LED光源波长

综合

自组棱镜光谱仪及光谱测量实验
GCS-PRZH
1
现代光学综合实训
1.不同物体傅里叶变换变换频谱仿真;
2.阿贝成像及滤波实验；
3.调制空间伪彩色编码实验；
4.光学图像相减实验；
5.利用复合光栅实现光学微分处理实验；
6.傅里叶变换及加密应用实验
7.傅里叶相关变换的功率谱记录及相关信号的分析实验
8.数字全息记录及数字再现实验
9.数字全息记录及光学再现实验
10.光学全息记录及数字再现实验
11.数字全息图记录及全息图光学再现实验
综合
信息光学综合实验GCS-10ZH
2
光电信息材料与器件综合实训
1、PN结的直流特性测试与分析

2、双极性晶体管直流参数的测量

3、双极性晶体管特征频率的测量

4、场效应管直流交流参数的测量

5、集成运算放大器的参数测量

6、分立器件运算放大器

7、MOSFET动态开关特性测试

8、数字集成电路单元的工艺流程设计

9、肖特基结构的CV特性与势垒高度测量

10、MOS结构的低频CV特性测量与参数表征
综合
一体化半导体测试平台IECUBE-3835
2


	三、项目实施目的及预期效果（解决的问题和预期产生的效果）

1．按照光电信息材料与器件专业人才培养方案，建设完善专业实验课程体系。
2．满足光电专业学生的实验与技能训练要求，培养学生将光电材料制备技术、光电检测技术、材料器件设计应用于实际工程问题的能力。
3. 通过实验项目训练，使学生能够掌握光电材料的制备、光电材料的检测及光电器件性能测试能力，掌握科学的实验方法，强化理论与实践的结合，初步对光电材料与器件行业及其相关领域光电检测系统开发或集成中的关键问题进行分析，设计仿真或实验方案

	四、项目建设计划（列出具体时间、内容和负责人等信息）
序号

时间

内容

负责人

1
2025年1月-2025年05月
调研仪器设备质量完成技术标准制定和招标
王凤飞，刘波

2
2025年06月-2025年07月
完成仪器设备采购验收入库
王歆钰，薛建忠

3
2025年08月-2025年12月  

仪器设备试运行
王歆钰，薛建忠



	五、经费预算

总经费预算： 130 万元（以下两项之和）。

1．仪器设备购置费

	设备名称
	规格型号
	数量
	金额（万元）
	调研厂家

（3家及以上）

	
	
	
	单价
	小计
	

	光电探测器实验
	GCS-GDTC-B
	3
	3.6
	10.8
	大恒光电，武汉麦斯威，武汉光驰

	光学传感三维面形测量
	GCS-SWCL
	2
	7.8
	15.6
	大恒光电，武汉麦斯威，武汉光驰

	激光位移测量
	GCS-LLE
	2
	7.8
	15.6
	大恒光电，天津港东，武汉光驰

	薄膜厚度测量
	GCS-TF
	2
	4
	8
	大恒光电，武汉麦斯威，武汉光驰

	光电图像传感器及应用综合实验
	GCS-CCD
	3
	5
	15
	大恒光电，武汉麦斯威，天津港东

	信息光学综合实验系统
	GCS-10ZH
	2
	7
	14
	大恒光电，武汉光驰 ，沈阳科晶

	自组棱镜光谱仪及光谱测量实验
	GCS-PRZH
	1
	4
	4
	天津港东，大恒光电，长城光学

	一体化半导体测试平台
	IECUBE-3835
	2
	23.5
	47
	北京曾益慧创科技有限公司，上海比宣信息科技有限公司和北京迪曼科技有限公司

	合计（万元）
	130

	2.家具购置费（家具、窗帘等）

	家具名称
	材质规格
	数量
	金额（万元）
	调研厂家

	
	
	
	单价
	小计
	

	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	

	六、项目组对项目的综合评价

该建设项目前期论证充分，建设方案科学合理，技术先进，能满足现行实践教学需要，且有一定的超前性，可行性及可操作性强。建成后既可以满足光电信息等课程实验和课程设计要求，又可以作为学科竞赛、科技创新培训及教研基地，有效提高实验室的利用率。
     项目组成员签字：

                                                         年   月   日

	七、项目负责人承诺

我保证申报内容的真实性。项目立项实施后，我将履行项目负责人职责，严格遵守学校的有关规定，认真开展工作，完成本项目建设的后续相关工作。

若填报内容失实和违反规定，本人愿意承担相关责任。
                                          签字：

                                                         年   月   日

	八、项目单位及学科带头人意见：
单位公章：

                               年   月   日

	九、实验室与设备管理中心意见

单位公章：

         　　　　　　                                    年   月   日


